4

Cote :  sur 20

Nom : RICHEZ Antoine…………

PRE-EXAMEN C

Technologie des composants de l'électronique

Année académique 2017-2018				2ème Info

## Composants passifs

Pour chacun des composants suivants, identifiez ses caractéristiques.
En commentaire, donnez le domaine d’application principal du composant.

(Vous pouvez laisser un champ vierge, si vous ne connaissez pas cette caractéristique,
 ou si elle est impossible à déterminer.)

| 1 |  | Type : Condensateur céramique disque Technologie : groupe 1 Valeur nominale : 473 pF Tolérance : de 2 à 20% Tension d’isolement : Tension de service de 25 à 1000V Commentaire : Utilisation en fréquence de 20kHz à 50MHz, 10^11 Ohms Autre : Utilisation en HF pour les circuits d’accord (circuits de recherche de stations radio) |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Bande verte . Type : Condensateur céramique Technologie : groupe 1 Valeur nominale : 2.2nF Tolérance : de 2 à 20% Tension d’isolement : Tension de service de 25 à 1000V Commentaire : Coeff de temp : 330*10^-6/ degré Celsius, 10^11 ohms Autre : |
| 3 |  | VERT Type : Condensateur ajustable miniature Technologie : trimmer Valeur nominale : 2-22pF Tolérance : Tension d’isolement : tension de service 250V Commentaire : diélectrique Autre : utilisé pour les circuits radio d’accord AM, FM, dans certains appareils lors du tarage fin de fin de production (e.g. : lecteurs vidéos) |
| 4 |  | Type : Condensateur polycarbonate Technologie : MKC Valeur nominale : 250µF Tolérance : 1% Tension d’isolement : Tension de service de 40 à 5000V Commentaire : > 10^12 ohms Autre : utilisés dans des circuits d’accord, filtres, intégrateurs, dérivateurs, circuits d’antiparasitage |
| 5 |  | Haut en bas : rouge orange blanc rouge brun. Type : Condensateur céramique Technologie : enrobé Valeur nominale : 2.3pF Tolérance : +- 0.25pF Tension d’isolement : 100V Commentaire : Autre : |
| 6 |  | X2 ? Type : Condensateur plastique pour tensions alternatives Technologie : classe X2 Valeur nominale : 1µF Tolérance : Tension d’isolement : 275V AC Max Commentaire : ils sont auto cicatrisants et n’induisent pas de court-circuit après un petit claquage Autre : |
| 7 |  | Type : Condensateur tantale Technologie : électrolyte gélifié Valeur nominale : de 1µF à 1000µF (22µF ?) Tolérance : 20% Tension d’isolement : 35V Commentaire : limite en fréquence inférieure à 10kHz, courant de fuite de 1 microAmpère Autre : Utilisation : filtrage, découplage en basse fréquence, inconvénient : faible valeur de tension de service |
| e |  | Type : Condensateur électrolytique Technologie : aluminium axial Valeur nominale : 47µF Tolérance : de 10 à 20% Tension d’isolement : 160V Commentaire : Gamme de températures admises : 85 degrés Celsius Autre : |
| 9 |  | Type : Condensateur électrolytique Technologie : Aluminium radial Valeur nominale : 220µF Tolérance : de 10 à 20% Tension d’isolement : 35V Commentaire : Autre : |
| 10 |  | Type : Condensateur électrolytique (Supercondensateur) Technologie : aliminium radial Valeur nominale : 10F Tolérance : de 10 à 20% Tension d’isolement : 2.7V Commentaire : Autre : |

| 11 | Pourquoi un condensateur se décharge-t-il même si le circuit n’est pas fermé ? Quelle famille de condensateurs présente la plus petite décharge dans ces circonstances. | Car les condensateurs se déchargent naturellement dans leur résistance de fuite (parallèle) interne Électrolytique aluminium |
| --- | --- | --- |
| 12 | Qu’est ce qu’un C de couplage, un C de découplage (valeurs conseillées et type associé) | C de couplage : nous devons séparer les courants continus et alternatifs, ce sera fait avec un condensateur de liaison qu’on intercale entre la sortie du générateur alternatif du signal à amplifier et l’entrée du montage amplificateur (faible valeur ~1µF -> plastique, céramique enrobé) C de découplage : certains éléments dans le montage peuvent nuire au bon fonctionnement du régime alternatif, on mettra donc en parallèle sur ces éléments, un condensateur qui se comportera comme un court circuit pour les signaux alternatifs, dérivent donc ces courants à la masse (de quelques µ à quelques centaines de µ, électrolytique aluminium) |
| a | Il y a deux sortes de parasites à éliminer avant un montage ! Quels sont les types et valeurs de condensateurs à utiliser. | Parasites de commutation : on utilise des petites capacités HF -> condensateur céramique Parasites lentes : on utilise des grosses capacités BF -> condensateur chimique |
| 14 | Pouquoi utilise-t-on des supercapacités dans les appareil avec déjà des batteries. (Ne pas s’étaler, trouver le bon paragraphe) | Pour assister les batteries, ces condos se chargent et se déchargent rapidement (pas de résistance de charge nécessaire), possède un bon compromis entre un accumulateur et un condensateur électrolytique |